PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

PIEKARZ 751204

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Stanisław Bajor, mgr inż. Lucyna Kubicka

Recenzenci: mgr inż. Krystyna Olchowik, mgr Małgorzata Sołtysiak

Lider grupy branżowej: mgr inż. Danuta Bajor

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

## Gospodarka magazynowa w zakładzie piekarskim – zajęcia praktyczne

  - Magazynowanie surowców piekarskich

  - Magazynowanie wyrobów gotowych

| 5.1. Magazynowanie surowców piekarskich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(4)1 rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | B | - Zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w magazynach piekarni. - Zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w magazynach piekarni. - Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w magazynach piekarni. - Organizacja stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w magazynach zakładu piekarskiego. - Warunki magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych. - Dokumentacja magazynowa. - Ocena jakości przyjmowanych surowców piekarskich. - Aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana w magazynach zakładu piekarskiego. - Gospodarka magazynowa piekarni. - Urządzenia magazynowe i transportu wewnętrznego. |
| BHP(4)2 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(7)1 dokonuje analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy; | P | C |  |
| BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(8)1 dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(8)2 stosuje środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)1 identyfikuje stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)2 udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; | P | C |  |
| BHP(10)3 powiadamia system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; | P | C |  |
| T.3.1(1)1 rozróżnia mąki stosowane w piekarstwie; | P | B |  |
| T.3.1(1)3 ocenia przydatność technologiczną mąk do produkcji wyrobów piekarskich na podstawie atestów; | P | C |  |
| T.3.1(1)4 klasyfikuje dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich; | P | B |  |
| T.3.1(2)1 sprawdza dokumentację dostawczą; | P | C |  |
| T.3.1(2)2 dokonuje analizy informacji zawartych w dokumentacji dostawczej; | P | C |  |
| T.3.1(2)3 ustala niezgodności między surowcem dostarczonym z zamówionym; | P | C |  |
| T.3.1(2)4 wyjaśnia zgodnie z procedurami tok postępowania w przypadku ujawnionych niezgodności; | P | D |  |
| T.3.1(3)2 przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców piekarskich zgodnie z procedurami; | P | C |  |
| T.3.1(4)1 ocenia sposób dostawy surowców oraz stan ich opakowań; | P | C |  |
| T.3.1(4)1 pobiera próbki surowców do oceny jakości surowców piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(4)2 dokonuje oceny jakości surowców piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(5)1 stosuje obowiązujące zasady magazynowania surowców piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(5)2 dobiera warunki magazynowania surowców i półproduktów piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(6)1 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do mierzonego parametru; | P | C |  |
| T.3.1(6)2 odczytuje parametry na aparaturze kontrolno-pomiarowej; | P | C |  |
| T.3.1(6)3 koryguje niezgodne parametry do obowiązujących; | P | C |  |
| T.3.1(7)1 dobiera urządzenie magazynowe do transportowanego produktu; | P | C |  |
| T.3.1(7)2 obsługuje urządzenia magazynowe; | P | C |  |
| T.3.1(7)3 stosuje bieżącą konserwację urządzeń magazynowych zgodnie zasadami BHP; | P | C |  |
| T.3.1(8)1 dokonuje analizy dokumentacji magazynowej; | P | C |  |
| T.3.1(8)2 dokonuje zapisów w dokumentacji magazynowej; | P | C |  |
| T.3.1(8)3 ustala zapotrzebowanie na surowce na podstawie stanów magazynowych i przewidywanej produkcji; | P | C |  |
| T.3.1(9)1 identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa jakości zdrowotnej surowców piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(9)2 przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności w magazynach piekarni; | P | C |  |
| T.3.4(9)2 obsługuje środki transportu wewnętrznego; | P | C |  |
| T.3.4(9)3 stosuje bieżącą konserwację środków transportu wewnętrznego; | P | C |  |
| T.3.4(10)1 dokonuje zapisów parametrów technologicznych w punktach kontrolnych magazynów piekarni; | P | C |  |
| T.3.4(10)2 monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji; | P | C |  |
| T.3.4(10)3 wskazuje działania korygujące zgodnie z zasadami GMP, GHP i systemem HACCP. | P | D |  |
| Planowane zadanie Obliczenie zapasów surowcowych w magazynie piekarni, w celu ustalenia terminu zamówienia następnej partii Przeprowadź analizę dokumentacji magazynowej. Sprawdź stan aktualny magazynu surowcowego. Znając wielkość codziennej produkcji, oblicz na ile dni wystarczy magazynowany surowiec. Ustal termin następnej dostawy. Zadanie należy wykonywać w grupie 3-osobowej. Zebrane wyniki i opracowanie końcowe przedstaw na forum grupy oraz oddaj do oceny. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: - stanowiska magazynowania i składowania surowców piekarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: chłodziarkę, półki lub regały na przyjmowane surowce i półprodukty piekarskie, termometr, psychrometr i wagę elektroniczną; - komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów); - urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne: - surowce piekarskie; - dokumentacja magazynowa; - zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów; - czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o dotyczące magazynowania surowców piekarskich. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy „Magazynowanie surowców piekarskich” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia uczniom do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku magazyniera w piekarni. Wskazane jest stosowanie metody ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-9-osobowych w warsztatach szkolnych, u pracodawców lub Centrach Kształcenia Praktycznego. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa zróżnicowana. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wyników wykonanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (wyliczenie namiarów surowców i ustalenie terminu dostawy) oraz wykonane zadanie w formie wydruku. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 5.2. Magazynowanie wyrobów gotowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C | - Zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w magazynach wyrobów gotowych. - Organizacja stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w magazynach zakładu piekarskiego. - Warunki magazynowania wyrobów piekarskich. - Dokumentacja magazynowa. |
| BHP(8)2 stosuje środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)1 identyfikuje stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)2 udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; | P | C |  |
| BHP(10)3 powiadamia system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; | P | C |  |
| T.3.1(6)1 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do mierzonego parametru; | P | C |  |
| T.3.1(6)2 odczytuje parametry na aparaturze kontrolno-pomiarowej; | P | C |  |
| T.3.1(6)3 koryguje niezgodne parametry do obowiązujących; | P | C |  |
| T.3.1(7)1 dobiera urządzenie magazynowe do transportowanego produktu; | P | C |  |
| T.3.1(7)3 stosuje bieżącą konserwację urządzeń magazynowych zgodnie zasadami BHP; | P | C |  |
| T.3.1(8)1 dokonuje analizy dokumentacji magazynowej; | P | C |  |
| T.3.1(8)2 dokonuje zapisów w dokumentacji magazynowej; | P | C |  |
| T.3.1(9)2 przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności w magazynach piekarni; | P | C |  |
| T.3.4(8)1 dobiera warunki magazynowania dla wyrobów piekarskich; | P | C |  |
| T.3.4(8)2 sporządza dokumentację wysyłkową; | P | C |  |
| T.3.4(8)3 przygotowuje pełny asortyment wyrobów na wyznaczony punkt sprzedaży; | P | C |  |
| T.3.4(9)1 dobiera środki transportu wewnętrznego do transportowanego produktu; | P | B |  |
| T.3.4(9)2 obsługuje środki transportu wewnętrznego; | P | C |  |
| T.3.4(9)3 stosuje bieżącą konserwację środków transportu wewnętrznego; | P | C |  |
| T.3.4(10)1 dokonuje zapisów parametrów technologicznych w punktach kontrolnych magazynów piekarni; | P | C |  |
| T.3.4(10)2 monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji; | P | C |  |
| T.3.4(10)3 wskazuje działania korygujące zgodnie z zasadami GMP, GHP i systemem HACCP. | P | D |  |
| Planowane zadanie Opracowanie zamówienia na pieczywo Zbierz zamówienie ze sklepów na pieczywo. Posegreguj według asortymentów i sumaryczne zamówienie na pieczywo przekaż do produkcji. Zadanie wykonujesz w grupie 3-osobowej. Sporządzony dokument przekaż do oceny. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: - stanowiska magazynowania wyrobów piekarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: chłodziarkę, półki lub regały na wyroby piekarskie, termometr, psychrometr i wagę elektroniczną, środki transportu wewnętrznego; - komputer i urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne: - dokumentacja magazynowa; - dokumentacja technologiczna; - programy komputerowe wspomagające organizacje działalność magazynu wyrobów gotowych; - zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów; - czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o dotyczące magazynowania wyrobów piekarskich. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy „Magazynowanie wyrobów gotowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia uczniom do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku magazyniera w piekarni. Wskazane jest stosowanie metody ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-9-osobowych w warsztatach szkolnych, u pracodawców lub Centrach Kształcenia Praktycznego. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa zróżnicowana. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wyników wykonanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (wyliczenie ilości pieczywa do wyprodukowania) oraz wykonane zadanie w formie wydruku. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się również przeprowadzenie testu typu próba pracy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

## Procesy produkcji wyrobów piekarskich

  - Magazyn podręczny surowców piekarskich

  - Ciastownia

  - Rozrostownia i piecownia

| 6.1. Magazyn podręczny surowców piekarskich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(7)1. dokonać analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy; | P | C | - Surowce, półprodukty, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji wyrobów piekarskich. - Ocena przydatności surowców do produkcji wyrobów piekarskich. |
| BHP(7)3. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(8)2. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)1. zidentyfikować stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)2.udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; | P | C |  |
| BHP(10)3. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; | P | C |  |
| T.3.1(1)1. rozróżnić mąki stosowane w produkcji piekarskiej; | P | B |  |
| T.3.1(1)3. ocenić przydatność technologiczną mąk do produkcji wyrobów piekarskich na podstawie atestów; | P | C |  |
| T.3.1(1)7. dobrać dodatki do produkcji wyrobów piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(1)8. dobrać materiały pomocnicze do produkcji wyrobów piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(3)1. rozpoznać sposoby przeprowadzania oceny jakości surowców piekarskich; | P | B |  |
| T.3.1(3)2. przeprowadzić ocenę organoleptyczną surowców piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(4)1. pobrać próbki surowców do oceny jakości surowców piekarskich; | P | C |  |
| T.3.1(4)2. dokonać oceny jakość surowców piekarskich metodą organoleptyczną; | P | C |  |
| BHP(7)1 dokonuje analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy; | P | C |  |
| BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. | P | C |  |
| Planowane zadanie Ustalenie przydatności mąki pszennej do produkcji na podstawie atestu mąki Odczytaj z atestu parametry mąki pszennej znajdującej się w magazynie. Porównaj je z normami jakościowymi dla mąki pszennej. Zdecyduj o jej przydatności do produkcji chał zdobnych. Zadanie wykonujesz w grupie 3 osobowej. Sporządzoną analizę lider grupy zaprezentuje na forum i przekaże do oceny. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: - stanowiska magazynowania i składowania surowców piekarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: chłodziarkę, półki lub regały na przyjmowane surowce i półprodukty piekarskie, termometr, psychrometr i wagę elektroniczną; - komputer z dostępem do Internetu; - urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne: - surowce piekarskie; - dokumentacja magazynowa; - wytyczne technologiczne; - zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, normy jakościowe, podręczniki. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy „Magazyn podręczny surowców piekarskich” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujących ucznia do wykonywania zadań zawodowych piekarza. Wskazane jest stosowanie metody ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-9 osobowych w warsztatach szkolnych, u pracodawców lub Centrach Kształcenia Praktycznego. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa zróżnicowana. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wyników wykonanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna oraz przedstawienie na forum z uzasadnieniem. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się również przeprowadzenie testu typu próba pracy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 6.2. Ciastownia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(4)1 rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | B | - Zasady BHP w ciastowni piekarni. - Zagrożenia życia i zdrowia w ciastowni. - Przygotowanie surowców do produkcji pieczywa. - Sporządzanie ciast pszennych, żytnich i mieszanych. - Ocena jakości półproduktów piekarskich. - Dzielenie i kształtowanie ciasta ręcznie i mechanicznie. - Ustalanie warunków rozrostu uformowanych kęsów ciasta. |
| BHP(4)2 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(7)1 dokonuje analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy; | P | C |  |
| BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(8)1 dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(8)2 stosuje środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)1 identyfikuje stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)2 udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; | P | C |  |
| BHP(10)3 powiadamia system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; | P | C |  |
| T.3.2(2)3 oblicza namiary surowcowe na ciasta przy zastosowaniu receptur piekarskich; | P | C |  |
| T.3.2(2)4 opracowuje schemat technologiczny produkcji pieczywa; | P | C |  |
| T.3.2(3)2 rozróżnia surowce do produkcji ciast piekarskich; | P | B |  |
| T.3.2(3)1 wybiera surowce do ciast piekarskich na podstawie receptur; | P | C |  |
| T.3.2(4)3 przygotowuje mąkę do produkcji ciast piekarskich; | P | C |  |
| T.3.2(4)4 przygotowuje do produkcji ciast składniki sypkie, płynne, stałe oraz dodatki do żywności; | P | C |  |
| T.3.2(4)5 przygotowuje do produkcji materiały pomocnicze; | P | C |  |
| T.3.2(5)1 rozróżnia metody sporządzania ciast; | P | B |  |
| T.3.2(5)3 uzasadnia wybór metody sporządzania ciasta; | P | C |  |
| T.3.2(6)1 przeprowadza analizę czynników wpływających na jakość otrzymanego ciasta; | P | C |  |
| T.3.2(6)2 dobiera parametry technologiczne w celu otrzymania optymalnej jakości ciasta; | P | D |  |
| T.3.2(7)5 waży surowce do produkcji ciast pszennych, żytnich i mieszanych; | P | C |  |
| T.3.2(7)6 przygotowuje surowce zgodnie z obowiązującymi zasadami; | P | C |  |
| T.3.2(7)7 sporządza ciasta pszenne, żytnie i mieszane zgodnie ze schematem technologicznym; | P | C |  |
| T.3.2(8)1 ocenia organoleptycznie jakość podmłody i ciasta pszennego w różnych fazach fermentacji; | P | C |  |
| T.3.2(8)2 ocenia organoleptycznie jakość półproduktów i ciasta żytniego w różnych fazach fermentacji; | P | C |  |
| T.3.2(8)3 ocenia organoleptycznie jakość półproduktów i ciasta mieszanego w różnych fazach fermentacji; | P | C |  |
| T.3.2(9)1 stosuje obowiązujące zasady dzielenia i kształtowania ciasta; | P | C |  |
| T.3.2(11)1 dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast; | P | B |  |
| T.3.2(11)2 obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast; | P | C |  |
| T.3.2(11)3 stosuje bieżącą konserwację maszyny do produkcji płynnego pieczywa wyrobów piekarskich i urządzeń do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast zgodnie zasadami BHP; | P | C |  |
| T.3.2(12)1 dzieli i formuje ręcznie oraz mechanicznie wyroby piekarskie; | P | C |  |
| T.3.3(12)1 kontroluje wyznaczone krytyczne punkty kontroli w czasie procesu technologicznego; | P | C |  |
| T.3.3(12)2 wskazuje działania korygujące zgodnie z zasadami systemu HACCP. | P | D |  |
| Planowane zadanie Wykonanie ciasta pszennego półcukierniczego, podzielenie i uformowanie wyrobu piekarskiego Sporządź ciasto pszenne na chały zdobne zgodnie z recepturą i schematem technologicznym. Gotowe ciasto po fermentacji podziel na kęsy pierwotne, a następnie na dzielarko-formierce na kęsy wtórne i uformuj warkocze. Zadanie wykonujesz w grupie 3-osobowej, a uformowane kęsy ciasta przekażcie do oceny. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: - stanowiska przygotowania surowców i miesienia ciast (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: lodówkę, dozator-mieszacz wody, przesiewacz lub sito do mąki, mieszarkę do ciasta, zestaw naczyń do przygotowania surowców, zestaw przyrządów pomiarowych: termometr do ciasta, wagi, miarki do płynów oraz drobny sprzęt piekarski; - stanowiska dzielenia i formowania kęsów ciasta (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stół piekarski, wagę, dzielarkę do bułek oraz drobny sprzęt piekarski, taki jak: nożyki, skrobki, formy, blachy arkuszowe, koszyki, deski rozrostowe. Środki dydaktyczne: - zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów; - surowce, półprodukty i materiały pomocnicze; - czasopisma branżowe, receptury piekarskie, schematy technologiczne produkcji wyrobów piekarskich; - katalogi wyrobów piekarskich oraz maszyn i urządzeń; - plansze z etapami produkcji wyrobów piekarskich. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy „Ciastownia” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia do wykonywania zadań zawodowych piekarza. Wskazane jest stosowanie metody ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-9 osobowych w warsztatach szkolnych, u pracodawców lub Centrach Kształcenia Praktycznego. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa jednolita. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonywanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: dokładność odmierzenia surowców, sposób przygotowania i dozowania surowców do ciasta, dobranie parametrów fermentacji ciasta, szybkość i dokładność formowania kęsów ciasta. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się również przeprowadzenie testu typu próba pracy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |

| 6.3. Rozrostownia i piecownia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych | Kategoria taksonomiczna | Materiał nauczania |
| BHP(4)1 rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C | - Zasady BHP w rozrostowni i piecowni zakładu piekarskiego. - Zagrożenia życia i zdrowia w rozrostowni i piecowni. - Rozrost końcowy uformowanych kęsów ciasta. - Wypiek pieczywa. - Wady pieczywa. - Schładzanie i konfekcjonowanie pieczywa. - Monitorowanie punktów krytycznych w rozrostowni i piecowni. |
| BHP(4)2 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(7)1 dokonuje analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy; | P | C |  |
| BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | P | C |  |
| BHP(8)1 dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(8)2 stosuje środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)1 identyfikuje stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego; | P | C |  |
| BHP(10)2 udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; | P | C |  |
| BHP(10)3 powiadamia system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych; | P | C |  |
| T.3.3(1)2 dokonuje analizy faz rozrostu kęsów ciasta; | P | C |  |
| T.3.3(1)3 ustala sposób rozrostu kęsów ciasta w zależności od jakości surowców i warunków zewnętrznych; | P | D |  |
| T.3.3(1)4 ustala warunki rozrostu kęsów ciasta w urządzeniach rozrostowych; | P | C |  |
| T.3.3(2)1 dobiera zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem kęsów ciasta; | P | C |  |
| T.3.3(2)2 wykonuje zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem kęsów ciasta; | P | C |  |
| T.3.3(3)1 dobiera maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta; | P | B |  |
| T.3.3(3)2 obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta; | P | C |  |
| T.3.3(3)3 stosuje bieżącą konserwację maszyn i urządzeń do końcowego rozrostu kęsów ciasta zgodnie zasadami BHP; | P | C |  |
| T.3.3(4)1 stosuje warunki rozrostu kęsów ciasta w urządzeniach rozrostowych; | P | C |  |
| T.3.3(5)1 ocenia stopień rozrostu kęsów ciasta na podstawie oceny organoleptycznej; | P | C |  |
| T.3.3(5)2 ustala zakończenie procesu rozrostu kęsów ciasta na podstawie oceny organoleptycznej; | P | C |  |
| T.3.3(6)3 dobiera zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem kęsów ciasta; | P | C |  |
| T.3.3(7)1 wykonuje zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem; | P | C |  |
| T.3.3(9)1 ustala temperaturę i czas wypieku dla różnych asortymentów pieczywa zgodnie z obowiązującymi normami; | P | B |  |
| T.3.3(9)2 nastawia temperaturę i czas wypieku na pulpicie sterowniczym pieca; | P | C |  |
| T.3.3(9)3 stosuje bieżącą konserwację pieców piekarskich zgodnie zasadami BHP; | P | C |  |
| T.3.3(11)1 obsadza komorę wypiekową kęsami ciasta zgodnie z obowiązującymi zasadami; | P | C |  |
| T.3.3(11)2 wykonuje zabiegi technologiczne stosowane w czasie wypieku; | P | C |  |
| T.3.3(11)3 ustala zakończenie wypieku pieczywa na podstawie oceny jakości; | P | C |  |
| T.3.3(12)1 kontroluje wyznaczone krytyczne punkty kontroli w czasie procesu technologicznego; | P | C |  |
| T.3.3(12)2 wskazuje działania korygujące zgodnie z zasadami systemu HACCP; | P | D |  |
| T.3.4(1)1 przeprowadza ocenę organoleptyczną gotowego pieczywa; | P | C |  |
| T.3.4(2)1 rozpoznaje wady pieczywa na podstawie oceny organoleptycznej; | P | C |  |
| T.3.4(2)2 ustala przyczyny powstałych wad pieczywa; | P | D |  |
| T.3.4(4)1 wybiera metodę konfekcjonowania do wyrobu piekarskiego; | P | C |  |
| T.3.4(4)2 wybiera urządzenie do konfekcjonowania pieczywa; | P | B |  |
| T.3.4(5)2 obsługuje urządzenia do konfekcjonowania pieczywa; | P | C |  |
| T.3.4(5)3 stosuje bieżącą konserwację urządzeń do konfekcjonowania zgodnie zasadami BHP; | P | C |  |
| T.3.4(6)1 chłodzi pieczywo przed konfekcjonowaniem; | P | C |  |
| T.3.4(6)2 konfekcjonować gotowe wyroby piekarskie; | P | C |  |
| T.3.4(10)4 kontroluje krytyczne punkty kontroli po wypieku pieczywa; | P | C |  |
| T.3.4(10)3 wskazuje działania korygujące zgodnie z zasadami systemu HACCP; | P | D |  |
| KPS(1)1 stosuje zasady kultury osobistej; |  |  |  |
| KPS(1)2 stosuje zasady etyki zawodowej; |  |  |  |
| KPS(2)1 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; |  |  |  |
| KPS(2)2 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; |  |  |  |
| KPS(3)1 analizuje rezultaty działań; |  |  |  |
| KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań; |  |  |  |
| KPS(5)1 przewiduje sytuacje wywołujące stres; |  |  |  |
| KPS(5)2 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem; |  |  |  |
| KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; |  |  |  |
| KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; |  |  |  |
| KPS(7)1 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; |  |  |  |
| KPS(7)2 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; |  |  |  |
| KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań; |  |  |  |
| KPS(8)2 przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |
| KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; |  |  |  |
| KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu. |  |  |  |
| Planowane zadanie Przeprowadzenie wypieku uformowanych wyrobów piekarskich. Pobierz kęsy ciasta po rozroście z komory fermentacyjnej i przygotuj do wypieku. Ustaw na pulpicie sterowniczym pieca temperaturę wypieku zgodnie z normami dla chałek o masie 0,20 kg i przeprowadź ich wypiek. Kontroluj przebieg wypieku i ustal moment zakończenia wypieku. Zadanie wykonujesz w grupie 3-osobowej. Pieczywo po wypieczeniu przekażcie do oceny. |  |  |  |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: Stanowisko rozrostu i wypieku kęsów ciasta (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: komorę rozrostową i piec piekarski, środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Środki dydaktyczne: - półprodukty piekarskie – uformowane kęsy ciasta z przeznaczeniem do wypieku; - zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów; - zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; - surowce, półprodukty i materiały pomocnicze; - czasopisma branżowe, receptury piekarskie, schematy technologiczne produkcji wyrobów piekarskich; - katalogi wyrobów piekarskich; - plansze z etapami produkcji wyrobów piekarskich. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy „Rozrostownia i piecownia” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujących ucznia do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku piecowego. W pracowni powinny być stosowane metody ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-9-osobowych w warsztatach szkolnych, u pracodawców lub Centrach Kształcenia Praktycznego. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: grupowa jednolita. |  |  |  |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji wykonywanego zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: prawidłowa ocena rozrostu kęsów ciasta, dokładnie ustalona temperatura i czas wypieku, nadzorowanie procesu wypieku, ustalenie zakończenia wypieku i ocena jakości wypieczonego wyrobu. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się również przeprowadzenie testu typu próba pracy. |  |  |  |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |  |  |  |